附件1

抓斗验收方案

抓斗制作完成，卖方通知买方进行质量验收，验收合格后方可出厂交付。

外形尺寸检查：

- A（闭合高度）按设计图纸尺寸≤±2%

- B（开启高度）按设计图纸尺寸≤±2%

- C（闭合长度）按设计图纸尺寸≤±2%

- D（开度）    按设计图纸尺寸≤±2%

- 链条长度：

- 斗体板硬度：

- 刃口板硬度：

- 抓斗自重：

结构件检查：

- 斗体底刃口板无明显变形，刃口间隙≤2mm

- 斗体竖刃口板无明显变形，刃口间隙≤2mm

- 斗体、上/下承梁、撑杆、导轨等结构件无明显变形

- 结构件焊缝焊高、外观无明显缺陷

- 油漆表面平整，无明显等缺陷，油膜厚度符合技术规范要求

总体装配调试

- 销轴止动块安装正确，定位牢固

- 各处紧固件是否齐全，连接紧密合规

- 滑轮及滑轮组平衡轮（块）转动灵活自如

- 导绳装置上的导辊转动自如无轴向窜动

- 绳索接头超出导绳装置的长度≥5倍绳索直径

- 绳端连接锲件副是否牢固

- 绳索表面没有损伤，是否涂有防腐油

- 起闭机构动作灵活可靠

- 抓斗车间空载开闭，开闭时各铰点转动灵活

- 注油杯是否齐全并注满润滑脂

附件2

报价一览表

投标人名称：（全称并加盖公章）                                                 货币单位：人民币元  合同包一

| 项目名称 | 数量 | 制造厂名 | 投标价格（含税交钥匙价） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40吨四索多瓣重型镍铁抓斗 | 1台 |  | （大写） |  |  |
|  |  |  | （小写） |  |  |

备注：以上报价包含设备本体及附属设备的设计、制造、检验/试验、装配、运输、安装、调试、试运行、验收，以及检修、维护、技术培训、售后服务、增值税专用发票税费等相关费用。

投标人代表签字：

日期：

项目名称：40吨四索多瓣重型镍铁抓斗